室内全彩LED屏报价单

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子屏 |  |  | 显示尺寸：2.88米*1.92米 1、像素组成：1R1G1B 2、像素间距：1.86mm 3、LED封装方式：SMD1212 4、像素点密度：288888 dot/㎡ 5、刷新率：3840Hz 6、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 7、显示单元亮度≥600Nits，亮度调节0~100%无极可调 8、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置； 9、调节精度：0.01mm； 10、整屏平整度：≤0.02mm/㎡； 11、盲点率：≤0.00001，无常亮点； 12、发光点中心距偏差：＜1%； 13、亮度均匀性：≥99%，； 14、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 15、最高对比度：≥10000：1； 16、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit；刷新率不低于3200 Hz；亮度调至300cd/㎡灰度等级为15bit；刷新率不低于3100Hz；亮度调至200cd/㎡灰度等级为14bit以上；刷新率不低于3000 Hz；亮度调至100cd/㎡灰度等级为14bit以上；刷新率不低于2800 Hz； 17、800K~11000K可调； 18、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 19、工作3年衰减率≤3% 20、支持γ校正曲线≥20条 21、LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在1%以内。显示屏的杂点＜1/200000； 22、采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热； 23、屏体采用前维护结构，模组前维护磁吸； 24、正常工作时支持消除摩尔纹功能、支持开路十字架消除功能、支持模组间暗线隐亮消除功能； ★25、具备拼接微调节机构，支持上下左右前后微调，提供拼接精度；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ★26、冗余电源：屏幕支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ★27、可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒，关闭等功能，可同时控制多个屏；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ★28、无风扇散热，采用低噪音环保设计，靠空气流通自然散热；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 29、LED显示屏具备防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度，故障报警功能； ★30、信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能，信号传输与供电分离，信号电源双备份，信号传输不受干扰；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 31、所投LED显示屏具有中国节能产品认证证书；（提供证书扫描件加盖投标人公章） 32、所投LED显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且达到五星级；（提供证书扫描件加盖投标人公章） 33、含备卡，质保3年 | 平方 | 5.5 |  |  |
| 2 | 二合一发送卡（主屏） |  |  | 1.采用1U标准机箱，配置4路千兆网口，单路网口：655360像素点，输出连接LED屏幕； 2.支持单机最大带载260万像素点，最宽3840像素点或最高2000像素点； 3.支持2路HDMI1.4、1路DVI、1路VGA、1路U-DISK、1路CVBS视频信号输入； 4.支持单画面显示，画面大小和位置可自由调节；支持视频信号任意裁剪、切换、缩放；支持16个场景的保存和调用； ★5.为保证产品的运行流畅性，设备采用高度集成方案，集发送、视频处理于一体二合一（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件） ★6.为保证HDMI或DVI传输信号不被非法录制，设备具备HDCP1.4高带宽数字内容保护技术，实现超高清内容加密传输，兼容主流流媒体平台，有效防止信号源黑屏问题（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件） ★7.显示速率：开窗响应速率≤2ms,多路信号源切换时间≤2ms,开机输出显示时间≤20s（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件） 8.设备采用双USB2.0高速通讯，双USB2.0用于电脑调试和主控间任意级联，支持多台设备级联，同时达到多台设备0-100%亮度调节及色温调节，可确保多设备之间同步性 9.具有智能除湿功能，支持显示屏灯珠进行预热，蒸发 LED 灯珠内部湿气，从而达到除湿的效果 10.支持智能调节屏幕亮度和对比度，降低暗处亮度以节能，增强明亮处细节并提升对比度，优化显示效果的同时减少能耗，兼顾视觉体验与环保需求 11.设备通过安全防护强度试验，具备电/机械能量源防护、抗电强度测试及防火阻燃外壳，配套完整安全标识 ★12.具有帧率同步功能：为保证多接口画面拼接的同步性，设备集成帧率自适应机制，内置Vsync同步锁定模块，支持HDMI/DVI输入源作为同步基准，实现场级同步控制（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件） 13.为确保产品的稳定性，要求所投视频发送器与LED显示屏为同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  | 卡带载 512×512 像素 ； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测； 集成 12个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板； 支持Mapping定位； 采用千兆网口， 可以连接 PC 端 ； 支持程序回读； 支持模拟视频信号传输，提供第三方机构出具的证书 LED 显示智能检测及修复校正软件，提供第三方机构出具的证书 | 张 | 8 |  |  |
| 4 | 电源 |  |  | 1、输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 2、纹波和噪声：150mVp-p 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5、安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 6、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC 8、（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 9、平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 | 台 | 24 |  |  |
| 5 | 辅助配件、布线 |  |  | 屏网线，屏加长排线/电源线/强磁 | 套 | 1 |  |  |
| 二、附件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  |  | 无线控制7KW | 台 | 1 |  |  |
| 三、钢架+安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面切除及装饰 |  |  | 将原来墙面的立柱造型和顶部部分吊顶切除后再装饰 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 钢架 |  |  | 根据现场实际情况合理配置，包边宽度不大于5厘米，黑色不锈钢材质 | 平方 | 5.50 |  |  |
| 3 | 安装调试 |  |  | 壁挂式安装、调试、售后 | 平方 | 5.50 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |